서보 모터의 개요 (PPT2)

- 일반 모터와 다르게 회전이 정해져 있다.

- 때문에 정확한 움직임이 필요한 경우에 사용하는 모터

- 사용자가 원하는 각도, 속도로 움직임이 가능

- 로봇, 장난감, 드론 CCTV 등 광범위하게 사용

- SG90 서보 모터 : 저렴하지만 0~180도까지만 회전이 가능하다는 단점

서보 모터의 사용 방법 (PPT3)

- 서보 모터의 펄스폭 1ms~2ms의 범위

- 1ms 일 때 0도, 2ms 일 때 180도(1.25ms - 45도, 1.5ms - 90도)

서보 모터 동작 실습 (PPT6)

릴레이의 개요 및 특징

릴레이(Relay) 개요 (PPT7~8)

- 도선에 전류가 흐르면 주변에 자기장이 형성

- 코일을 원통에 감게 되면 자기장이 중첩

- 코일의 중앙에 한 방향으로 작용하는 자기장이 형성

- 코일안에 철심을 넣으면 자기장이 강해지면서 자석과 같은 힘이 발생

- 이와 같은 원리를 이용하여 만든 스위치를 릴레이라고 함

- 전류가 흐르면 자력이 발생하여 스위치가 닫힌 상태

- 전류가 흐르지 않을 때에는 자력이 없어져 스위치가 열린 상태

릴레이(Relay) 특징 (PPT9)

- 전기적으로 독립된 회로를 연동시켜 제어할 수 있다는 장점

- 적은 전력으로 큰 전력을 제어

- 하나의 신호로 다수의 전원을 제어하는 등의 목적으로 사용

- 릴레이는 기계적으로 접점을 닫거나 열기 때문에 고속동작이 어려우며 소음도 발

- 생시키는 단점

- 최근에는 반도체를 활용한 릴레이가 많이 사용되고 있습니다

PIR센서의 동작 원리 및 구조 (PPT 14)

PIR 센서의 동작 원리

- 인체에서는 약 9 ㎛ ~ 11㎛ 정도의 적외선이 방출

- 방출된 적외선이 집광렌즈인 Fresnel Lens를 통과

- 센서 표면부에 위치한 Window에 집광

- 이 적외선 신호가 전압으로 출력되어 센서에 내장된 증폭기로 전달

- 조명 On/Off 제어 응용

F-Lens(Fresnel Lens)의 역할

- 집광렌즈로 인체에서 발생된 적외선을 통과시키고

- 센서 표면부 Window에 적외선을 모아주는 역할

- 감지거리 확대와 감도 극대화

- 외부 환경 요소로부터 센서 보호 역할

Window의 역할

- 편광 필터의 역할 수행

- 일정한 주파수 대역의 적외선만 통과 시키는 역할

릴레이와 모션 센서 활용 실습(PPT 19)

적외선 리모컨 활용 함수(PPT 6)

| Serial.begin(전송속도); 시리얼 통신 포트를 컴퓨터와 연결 일반적으로 9600으로 설정한다. 19200, 57600, 115200 등의 값을 설정할 수 있다 | 실습결과.decode_type; 수신된 리모컨 코드의 타입이 저장된다(SONY, NEC 등) |
| --- | --- |
| Serial.print(전송내용); 괄호 안의 내용을 시리얼 통신으로 전송 (눈으로 본다) | 실습결과.value; 수신된 리모컨의 코드가 저장된다 |
| Serial.println(전송내용); Serial.print에 줄 바꿈 | 실습결과.bits; 수신된 리모컨 코드의 비트수가 저장된다 |
| IRrecv 리모컨이름(리모컨 수신 핀번호); 리모컨 이름으로 리모컨 수신핀을 설정 | 실습결과.rawbuf; 수신된 적외선 펄스의 시간이 배열 형태로 저장된다 |
| 리모컨이름.enableIRln(); 리모컨 수신시 타이머 인터럽트를 활성화 | 실습결과.rawlen; 수신된 적외선 펄스의 시간이 배열의 개수가 저장된다. |
| decode_result 실습결과; 입력된 신호의 결과를 ‘실습결과’ 변수에 입력 | 리모컨이름.resume(); 수신 후에 다른 신호를 수신하기 위하여 준비한다. |
| 리모컨이름.decode(&실습결과); 리모컨 수신이 이루어졌을 때 그 값을 회신 | 리모컨이름.blink13(true); Arduino에 내장된 LED(13번핀)을 리모컨 수신 시 점등 |

블루투스 API 기능(PPT 2)

- 블루투스 설정

- 블루투스 장치 스캔

- 블루투스 장치와 페어링

- 블루투스 장치간 데이터 전송 및 수신

애플리케이션 제작 과정(PPT 3~4)

- 프로젝트 생성

- 블루투스 권한설정

- activity_main.xml 코드 작성

- MainActivity.java 코드 작성

AT 명령어(PPT 7~11)

| AT |  | 테스트 “OK” |
| --- | --- | --- |
| AT+UART=9600,0,0 |  | 통신속도 및 stop bit, parity bit 설정 |
| AT+NAME? |  | 블루투스 이름 확인 |
| AT+NAME=LWB01 |  | 블루투스 이름 설정(변경) |
| AT+PSWD(PIN)? |  | 블루투스 패스워드 확인 |
| AT+PSWD(PIN)=”6877” |  | 블루투스 패스워드 설정(변경) |
| AT+ROLE=0 |  | Slave( 0 ), Master( 1 ) |

안드로이드의 특징(PPT 10)
안드로이드의 특징

- 안드로이드의 핵심 커널(Kernel)은 리눅스(Linux)로 구성

- 안드로이드 애플리케이션 개발 언어는 Java를 사용

- 안드로이드 SDK에서 많은 라이브러리를 포함하고 있어 개발이 용이

- 오픈 소스를 지향하기 때문에 운영체제부터 관련 문서, 개발 도구 등 거의 모든 것을 무료로 사용 가능

- 지속적인 업그레이드를 제공

안드로이의 구조(5항목, PPT 12~13)

응용 프로그램(Applications)

- 안드로이드 스마트폰에서 사용할 수 있는 일반적인 응용 프로그램

- 웹 브라우저, 달력, 구글맵, 연락처, 게임 등 사용자 입장에서 가장 많이 사용

- Java로 제작됨

응용 프로그램 프레임워크(Application Framework)

- 안드로이드 API가 존재하는 곳

- 안드로이드폰 하드웨어에 접근할 때는 Java에 직접 접근하는 것이 아니라 API를 통해서 가능

안드로이드 런타임(Android Runtime)

- Java 코어 라이브러리와 달빅 가상 머신(Dalvik Virtual Machine) 또는 아트 런타임(ART Runtime)으로 구성

라이브러리(Libraries)

- 안드로이드에서 사용되는 여러 시스템 라이브러리는 시스템 접근 때문에 Java가 아닌 C로 작성

리눅스 커널(Linux Kernel)

- 하드웨어의 운영과 관련된 저수준의 관리 기능이 들어 있음

- 주로 메모리 관리, 디바이스 드라이버, 보안 등

안드로이드 개발 환경 종류 및 설치 순서(PPT 16~17)

안드로이드 프로젝트 개발 단계(PPT 4)

단축키 [Ctrl]+[Alt]+[O](PPT 55)의 동작 원리

[Ctrl]+[Alt]+[O]를 누르면 불필요하게 임포트된 문장 제거

단축키 [Alt]+[Enter](PPT 57)의 동작 원리

[Alt]+[Enter] 누르면 Button과 관련된 클래스가 자동으로 import문에 추가됨

setContentView(), findViewByid() 메소드 활용법

setContentView : XML녀석을 띄우기????

findViewByid : 아이디 값으로 content 찾기

위젯에 이벤트가 발생했을 때 동작 순서(PPT 65)

Layout 계층도 및 레이아웃에 자주 사용되는 속성(PPT 4~5)

Layout 계층도(PPT4)

자주 사용되는 속성(PPT5)

- orientation : 레이아웃 안에 배치할 위젯의 수직 또는 수평 방향을 설정

- gravity : 레이아웃 안에 배치할 위젯의 정렬 방향을 좌측, 우측, 중앙으로 설정

- padding : 레이아웃 안에 배치할 위젯의 여백을 설정

- layout_weight : 레이아웃이 전체 화면에서 차지하는 공간의 가중값을 설정, 여러 개의 레이아웃이 중복될 때 주로 사용

- baselineAligned : 레이아웃 안에 배치할 위젯을 보기 좋게 정렬

레이아웃의 종류(PPT 6)

리니어레이아웃 : 왼쪽 위부터 아래쪽 또는 오른쪽으로 차례로 배치

렐러티브레이아웃 : 위젯 자신이 속한 레이아웃의 상하좌우의 위치를 지정하여 배치

테이블레이아웃 : 위젯을 행과 열의 개수를 지정한 테이블 형태로 배열

그리드레이아웃 : 테이블레이아웃과 비슷하지만, 행 또는 열을 확장하여 다양하게 배치할 때 더 편리

프레임레이아웃 : 위젯들을 왼쪽 위에 일률적으로 겹쳐서 배치하여 중복해서 보이는 효과를 냄

gravity 속성 설정(PPT 10~11) 완성

gravity 속성은 레이아웃 안의 위젯을 어디에 배치할 것인지를 결정 (PPT 10)

layout_gravity는 자신의 위치를 부모의 어디쯤에 위치시킬지를 결정 (PPT 11)

렐러티브레이아웃 예제(PPT 25, 28)

[ppt25]

[ppt28]

테이블레이아웃의 속성 및 예제(PPT 31~32)

테이블레이아웃의 속성(PPT31)

- layout_column : 지정된 열에 현재 위젯을 표시하라는 의미

- stretchColumns : 지정된 열의 폭을 늘리라는 의미

- stretchColumns =“*” : 각 셀을 같은 크기로 확장, 전체 화면이 꽉 차는 효과

[ppt32]

그리드레이아웃의 속성 및 예제(PPT 39~40)

그리드레이아웃 속성(PPT39)

① <GridLayout> 자체에 자주 사용되는 속성

rowCount : 행 개수

columnCount : 열의 수

Orientation : 그리드를 수평 방향을 우선할지, 수직 방향을 우선할지를 결정

② 그리드레이아웃 안에 포함될 "위젯"에서 자주 사용되는 속성

Layout_row : 자신이 위치할 행 번호(0번부터 시작)

Layout_column : 자신이 위치할 열 번호(0번부터 시작)

Layout_rowSpan : 행을 지정된 수만큼 확장

Layout_columnSpan : 열을 지정된 수만큼 확장

Layout_gravity : 주로 fill, fill_vertical, fill_horizontal 등으로 지정행 또는 열 확장시, 위젯을 확장된 셀에 꽉 채우는 효과를 냄

[ppt40]

프레임레이아웃의 속성(PPT 43)

foreground : 프레임레이아웃의 전경 이미지를 지정

foregroundGravity : 전경 이미지의 위치를 지정